Міністерство освіти і науки україни

НУ «Львівська Політехніка»

Кафедра екології

Реферат на тему :

Варіант:13

Підготував:

студент

групи РТ11

Мішак.Р.Я

Львів 2010

Вступ

Забруднення води – серйозна екологічна проблема, яка відноситься не тільки до надземних рік, озер та морів, але також і грунтових вод. У міській місцевості каналізації, стоки промислових відходів, водоотвід при горнорудних роботах та інші джерела забруднення можуть зробити грунтові води непридатними для використання. Також і в сельській місцевості від добрива та пестецидів якість води може значно погіршитися.

Контроль за водозабезпеченням та водопотребуванням виявляється однією з найважливіших глобальних задач сучасності, оскільки потреба у воді постійно зростає не тільки в сільському господарстві та в промисловості, але також в побуті, виявлясь результатом невідклонного зросту населення планети.

ЗАБРУДНЕННЯ ВОД СВІТОВОГО ОКЕАНУ

Основними джерелами забруднення вод є атмосферні опади, стоки з сільськогосподарських полів, ферм та інших об`єктів, міські й промислові

стічні води та водний транспорт. Усі водні ресурси поділяють на підземні, поверхрневі та атмосферні. Підземні води поширюються в земній корі  до глибини 13-14 км. Вони заповнюють пори, тріщини й пустоти, мають тісний контакт з грунтом і породами земної кори.Для них характерне пошарове розміщення водоносних горизонтів, що відокремлені водонепроникними пластами породи,слабкий зв`язок з атмосферою, незпачний розвиток біологічних процесів, бідність форм життя, підвіщені температута й тиск. Усе це сприяє меншому забрудненню вод нечистотами та мікроорганізмами,завдяки чому вони переважно доброякісні.Знаходячись на  значних і різних глибинах, вони харекреризуються стабільнішим хімічним складом,містять більше корисних для здоров`я людини речовин(сполук Са,І,F та інших.).Проте й підземні води можуть забруднюватися,якщо фільтрувального шару недостатньо.

За глибиною залягання підземні води поділяються на три зони.Верхня зона, глибина якої здебільшого становить 2-6 м, але може досягати 20-60 (середини України) і навіть 300 м(південа частина України), має активний водообмін, зазнає дії філбтривних атмосферних опадів та деякою мірою атмосферного повітря.Мінералізація води коливається в межах 100-1000 мг/дм3-середня зона розміщення на глибинах 300-600 м, інколи-2000 м.Цю воду використовують для бальнеологічних цілей. Нижня зона залягає на глибині кількох км.У ній практично немає водообміну і містяться високомінералізовані води хлорнатрієво-кальцієвого складу,інколи зі значним вмістом галогенсульфіду, брому та рідкісних елементів.Ці води використовують у прмисловості для добування йоду,брому та рідкісних елементів.

З господарсько-питною метою виеористовують переважно води верхньої зони.Якість води залежмть від грунтів та порід, розміщенмх нижче. Грунти торф`яно-грунтової зони збагачують воду органічними речовинами рослиного походження.Це стосується також болотних вод.Чорноземи, каштанові та солончакові грунти сприяють появі у воді переважно мінеральних речовин.Зі збільшенням глибини залягання вод зменщується число мікроорганізмів і на глибині 6 м і нижче воно дорівнює нулю.Шар грунту завтовшки 3,5-4 м на полях фільтрації затримує до 90% мікроорганізмів.

Господарська діяльність людей спричинює забруднення води.Найбільший вплив на хімічний склад води мають інтенсивний розвиток промисловості, міст і хімізація сільського господарства, які супроводжуються появою значної кількості стічних вод і газових викидів.При цьому в атмосферу,грунти й поверхневі води потрапляють різні неорганічні та органічні речовини.

Біологічне забруднення води зумовлюють різні мікроорганізми (бактерії, віруси, та інші). Найнебезпечнішими є забруднення вод хвороботворними мікроорганізмами, що можуть надходити у воду з полів фільтрації, скотних дворів, вигрібних ям, тощо.

До поверхневих вод належать води океанів, морів, озер, річок, боліт, ручеїв та штучних водосховищ. Океани, моря та деякі озера мають солону воду. Ріки, більщість озер, ставки, штучні водосховища, болота й ручеї містять прісну воду, яку використовують для господарського водозабезпечення. Річкову воду найчастіше використовують для господарського питного і технічного водозабезпечення.

Характерною особливістю річкової води є нестабільність і неоднорідність хімічного й бактеріологічного складу незначна мінералізація за значного вмісту органічних речовин, рослинних і тваринних організмів, у тому числі й мікроорганізмів. У ній інтенсивно відбуваються біологічні процеси. Ці води доступні для будь-яких забруднень. Не стабільність складу пояснюються змішаною кількістю води в ріках залежно від пори року та  метеорологічних факторів, а також локальними забрудненнями водойм промисловими  та господарсько-побутовими стічними водами. Основними джерелами забруднення є господарсько-побутові й зливові води. Останні змивають з грунтів значні кількості бруду й переносять їх у ріки та інші поверхневі водойми. До них добавляються промислові стічні води, в яких містяться шкідливі хімічні речовини. Стічні води – води, які відходять після використання в побутовій, промисловій та сільськогосподарській діяльності людини або які пройшли  через будь-яку забрудненну територію чи об’єкт.

Залежно від характеристики стічні води поділяють на умовно чисті і брудні. Умовно чистими стічними водами вважають води після охолодження технологічного обладнання, компресорів та іншого устаткування. Після використання в технологічних процесах їх охолоджують у градирнях і заводських станках, у деяких випадках звільняють від зависей і знову повертають на охолодження. Брудні стічні води різняться за складом забрудників, який визначаеться технологією виробництва.

Усі види забруднень можна розподілити на хімічні, фізичні, біологічні й теплові. У різних технологічних процесах у промисловості використовують воду, внаслідок чого утворюється такі відпрацьовані стічні води:

- реакційні води, що виділяються в ході реакції. Вони забруднені домішками сировини продуктів реакції;

- промивні води після промивання сировини, продуктів обладнання, тари, маточні водні розчини;

- води що надходятьіз сировиною у вигляді вільної та зв’язаної води;

- водні екстрагенти і абсорбенти;

- охолодні води, що нестикаються з сировиною і продуктами;

- побутові води з їдалень, душових, після миття приміщень, пралень, туалетів та інших;

- атмосферні опади, що стікають з території промислових підприємств та інших господарських об’єктів.

Залежно від виду виробництва ці води містять різні шкідливі сполуки неорганічної (луги, кислоти, мінеральні солі) та органічної (органічні сполуки, поверхнево-активні речовини, мийні засоби, пестециди, нафтопродукти тощо) природи. Більшість з них отруйні для біоти водойм. Ці споуки поглинаються фітопланктонами і передаються ланціогами живлення більш високоорганізованим організмам. У результаті вміст шкідливих речовин у м’ясі хижої риби (щука, судак, окунь) може в тисячі разів первищувати їх вміст у воді. Це дуже небезпечно для людей, птахів і тварин, що споживають цю рибу.

Особливо сильно забруднюють поверхневі води промислові стічні води хімічних, нафтопереробних, металургійних, шкіряних заводів, текстильних і целюлозно – паперових фабрик, м’ясокомбінатів та інших підприємств. Підприємства целюлозно – паперової промисловості скидають у водойми значні кількості целюлозного волокна та розчинених органічних сполук (вуглеводів, смол, жирів). Забрудненні стічні води утворюються під час обробки целюлозної й паперової маси, під час промивання й згущення целюлози, конденсації здувок, розганяння скіпідару – сирцю, видалення шлаків, «мокрого» обкарування деревини.

Значну кількість органічних сполук,не властивих природі(ксенобіотиків), мість стоки хімічних підприємств органічного синтезу,виробництва пластмас і мийних засобів.Багато з цих речовин дуже стійкі,біологічноактивні і важко видаляються зі стоків, наприклад мийні засоби-детергенти.

У сільському господарстві для підвищення врожвїв і продуктивності земель, застосовують пестициди,які змиваються з полів у ріки, озера та інші водойми.Тваринницво є постачальником значної  кількості органіки-гною,підстилки,сечовини які потрапляють у водойми.Наявність сполук нітрогену в поверхневих водах спртчинене органічними речовинами тваринного або рослинного походження.При цьому вміст аміаку може коливатися від 0,05 до 1,0 мг/дм3 і більше,нітридів-від 0,01 до 0,09 і вище,нітратів-до 5-10 мг/дм3.У відкритих водоймах міститься також багато різних органічних речовин-феноли,вугливодні,гумівні сполуки тощо.Їх кількість не рідко сягає 70% маси сухого залишку.Окиснюваність коливається в межах 2-30 мгО2/дм3. зменшуючисьузимку і збільшуючись улітку.Найбільшу окиснюваність мають води з вмістом гумінових речовин,що спричинює підвищену кольоровість(50-100 градусів і більше.)

Біологічне забруднення води відбувається за рахунок надходження зі стічними водами різних мікроорганізмів,рослин і  тварин(найпростіші,гриби,черви,бактерії,віруси та інші.).Багато з них є хвороботворними для людей ,тварин і рослин.Найбільшими біологічними забрудниками є підприємства шкірообробної промисловості,цукрові заводи.Бактеріальне обсінення рік,що протікають повз густо-населені райони

Води морів і особливо океанів характеризуються не тільки високою мінералізацією (до 35 г/дм3), а й порівняно з сталим сольовим складом. Це зумовлено величезною масою води в морях і океанах. Тому постачання ріками значної кількості різних речовин практично не впливає на співвідношення головних йонів у водах Світового океану. Проте спостерігаються коливання солоності води в окремих його частинах і на різних глибинах. Величина солоності коливається залежно від кліматичних умов, випаровування, льодоутворення, течій, стоку вод великих рік тощо. Найвищу солоність мають води тропічних широт (350 - 370 г/дм3), меншу – у високих широтах північної та південної півкуль (300 – 340 г/дм3). Солоність і хімічний склад внутрішніх морів, що мають обмежений водообмін зі Світовим океаном або зовсім його не мають, значно відрізняються від солоності вод океану. Так, у деяких містах Фінської затоки становить 10– 20г/дм3, а в Азовському морі – 110 - 120 і в Чорному – 170 -180 г/дм3. У  морських водах  міститься також азот нітратів – 0,003 – 0,68 мг/дм3, сполуки фосфору – до 0,1 мг/дм3 та деякі мікроелементи: рубідій, цезій, літій, арсен, бром, йод, флуор, ферум, манган, купрум, ванадій, молібден, нікол, аурум, аргентум, та інші, а також радіоактивні елементи.

Води Світового океану значно забруднені та їх стан викликає занепокоєння. Води океанів і морів забруднюються річковими стоками, з якими щороку надходить понад 320 млн.т. заліза, 6,5 млн.т. фосфору та інших речовин. З атмосфери у воду океанів потрапляє 1 млн.т. вуглеводів, 200000 т. свинцю, 62 млн.т. фосфору й азоту, 5 тис.т. ртуті. До найбільших забрудників вод Світового океану належать нафта та її продукти. Щороку її потрапляє 5-6 млн.т. нафтове забруднення в деякяих районах Світового океану стає катастрофічним, що загрожує життєдіяльності місцевої флори і фауни.

Моря й океани забруднюються також побутовими й промисловими твердими відходами, яких накопичилося понад 20 млрд.т. особливо небезпечним і радіоактивне забруднення, що спричинюється випробуваннями ядерної зброї, роботою ядерних реакторів та військових підводних човнах і криголамах, скиданням контейнерів з радіоактивними відходами. Загальна радіоактивність у водах Світового океану визначається в

19                                                   19

5,5 х 10   Бк або 1,5 х 10  Кі, що в 30 разів перевищує викіди під час аварії на Чорнобильській АЕС.

Несприятливий стан вод Світового океану і проблеми його захисту турбують усе світове співтовариство. Тому ООН розробила кілька важливих угод підписаних більшістю країн, які регулюють видобуток корисних копалин з морських родовищ, судноплавство та вилов риби. До цих угод належить і «Хартія морів», підписано більшістю країн у 1982 році. За станом вод Світового океану стежить міжнародна служба моніторингу.

Нафта і нафтопродукти

Нафта представляє собою в`язку маслянисту рідину , що має темно-коричневий колір , із слабкою флуорісценсією. Нафта складається переважно із насичених аліфватичних та гідроароматичних вуглеводнів. Основні компоненти нафти – вуглеводи( до 98%) – діляться на 4 класси :

1.Парафіни(алкени).(до 90% від загального складу) – стійкі речовини ,молекули яких виражені прямим та розбрунькованим ланцюгом атомів вуглецю. Легким парафінам властива максимальна летючість і розчинність у воді.

2.Циклопарафіни.(30-60% від загального складу) насичені циклічиі сполуки із 5-6 атомами вуглецю у кільці. Крім циклопентану і циклогексану у нафті зустрічаються біоциклічні і поліциклічні з`єднання цієї группи. Ці сполуки дуже стійкі і погано піддаються біорозкладу.

3.Ароматичні вуглеводи. (20-30 % від загального складу) – ненасичені циклічні з`єднання ряду бензолу , що містять  у кільці на 6 атомів бензолу меньше , ніж циклопарафіни. У нафті наявні леткі з`єднання  із молекулою у вигляді одинарного кільця (бензол , тоуол , ксенол) , також біоциклічні (нафталін) , напівциклічні (пірен).

4. Олефіни(алкени). – (до 10% від загального складу) – ненасичені нециклічні з`єднання із одним чи двома атомами водню у кожного атома вуглецю в молекулі , що має прямий чи розбрунькований ланцюг.

Нафта і нафтопродукти є найбільш поширеними забруднюючими речивинами у Світовому океані. До початку 80-их років до океану щороку надходило десь 16 млн. тонн нафти . що складало 0,23%  світового видобутку. Найбілбші втрати нафти пов`язані із переміщенням її із місць видобутку. Аварійні ситуації , злив танкерами за борт промивочних та балластичних вод , - все це обумовлює постійну наявність полів забруднення  на трассах морських шляхів. У період за 1962-79 роки у результаті аварій  у морське середовище надійшло десь 2 млн. тонн нафти. За останні 50 років  пробурено десь 2000 свардловин у Світовому океані , З них лше у Північному морі 100 і 350 свердловин промислово обладнані, Через незначні втрати щороку втрачається 0,1 млн. тонн нафти. Великі масси нафти поступають 3 моря по рікам , із побутовими і дощовими стоками.Об`єм забруднення із цього джерела складає  2,0 млн. тонн/рік.Із стокоми промисловості - щороку  0, 5 млн. тонн нафти . Попадаючі до морськго середовища , нафта спочатку розтікається у виді плівки , утворюючи шари різної потужності. По кольору плівки можна визначити її товщину :

| Зовнішній вигляд | Товща , мкм | Кількість нафти , л. / кв. км |
| --- | --- | --- |
| Ледве помітна | 0,038 | 44 |
| Срібний відблиск | 0,76 | 88 |
| Сліди забарвлення | 0,152 | 176 |
| Яскраво забарвлені розводи | 0,303 | 352 |
| Блідо зафарбовані | 1,016 | 1170 |
| Тамно зафарбовані | 2,032 | 2310 |

Нафтова плівка змінює склад спектру іінтансивність пронивнення в воду світла. Пропускання світла тонкоми плівками  сирої нафти складає 11-10%(280 нм) , 60-70% (400 нм) . Плівка товщиною 30-40 мкм повністю поглинає імфрачервоне випромінення . Змішуючись із водою , нафта цтворює емульсію двох типів : пряму „нафту у воді” і зворотню -  „вода у нафті”. Прямі емульсії , складені з крапельк нафти діаметром до 0,5 мкм . менш стійкі і характарні для нафт .що містять поверхнево активні речовини. При вилученні летючих фракцій ,нафта утворює в`язкі обернені емульсії , які можуть зберігатися на поверхні , переноситися течією , викидатися на берег і осідати на дно.

Пестециди

Пестециди складають группу штучно створених речовин , що використовуються для боротьби з шкідниками і хворобами рослин. Пестециди діляться на такі группи :

1. Инсектициди для боротьби з шкідливими комахами,

2. фунгіциди і бактерициди – для боротьби з бактеріальними хворобами рослин,

3. гербіциди проти бур`янів.

З`ясовано . що пестециди , зищуючи шкідників, наносять шкоду багатьом корисним речовинам і піривають здоров`я біогенеценозів. У сілському господарстві вже стоїть проблема переходу від хімічних (забруднюючих середовище) до біологічних(екологічно чистих) методів по боротьбі з шкідниками. У наш час  більш ніж 5 млн. тонн пестецидів поступає на світовий ринок. Десь 1,5 млн. тонн цих речовин уже увійшло в склад наземних і морських екосистем золовим та водним шляхом. Промислове виробництво пестецидів супроводжується  появою великої кількості побічних продуктів , що забруднюють сточні води. У водному середовищі частіше інших зустрічаються представники інсектидицидів . фунгецидів та гербіцидів. Синтезовані інсектидициди діляться на три основні группи : хлороорганічні , фосфороорганічні і карбонати.

Хлороорганічні інсектидициди отримують шляхом хлорування ароматичних і гетероциклічних рідких вуглеводнів. До них відносяться ДДТ і його похідні , в молекулах яких стійкість аліфатичних та ароматичних групп у взаємній присутності зростає , різноманітні хлоровані похідні хлородиєну(елдрин). Цим речовинам властивий період піврозпаду  до декількох десятків років і велика стійкість до біодеградації. У водному сеоедовиші часто зустричаються поліхлорбіфеніли – похідні ДДТ без аліфатичної частини , що нараховують 210 гомологів та ізомерів. За останні 40 років використано більш ніж 1,5 млн. тонн поліхлорбіфенілів у виробництві пластмасс , фарбників . трансформаторів , конденсаторів. Поліхлорбіфеніли(ПХБ) попадають до навколишнього середовища у резчльтаті викидів промислових залишкових вод і спалювання твердих відходів на звалищах. Останнє джерело поставляє ПХБ до атмосфери , звідки вони з атмосферними опадами випадають  ни усі райони земної кулі. Так , у пробках снігу , взятих у Антарктиді , вміст ПХБ склав 0,03 – 1,2 кг./л.

Синтетичні поверхнево-активні речовини

Детергенти(СПАВ) відносяться до обширної группи речовин . що знижують поверхневий натяг водо. Вони входять до складу синтетичних миючих засобів(СМС) , широко використовуваних у побуті і в промисловості. Разом із стічними водами СПАВ потрапляють до до материкових вод та до морського середовища. СМС містять поліфосфати натрію , у яких розчинені детергенти  , а також ряд додаткових інгрідієнтів . токсичних для водних організмів: ароматизуючі речовини . відбілюючі речовини(персульфати , перборити), кальційована сода , карбоксиметилцелюлоза ,  силікати натрію. У залежності від природи та структури гідрофільної частини молекули СПАВ діляться на аніоноактивні , катіоноактивні , амфотарні танеіоногенні, отанні не утворюють іонів у воді . Найбільш  розповсюдженими серед СПАВ є аніонні речовини. На їх долю доводиться більш ніж 50% усіх СПАВ , що виробляють у світі. Присутність СПАВ у стічних водах промисловості пов`язано із використання їі у такмк пройесах , як флотаційне збагачення руд , поділ продуктів хімічних тенолологій , отримання полімерів , покращення  умов буріння нафтових і газових свердловин , боротьба із корозією обладнання. У сілському господарстві СПАВ використовується у складі пестицидів.

Сполуки із канцентрогенними властивостями

Канцентрогенні речовини – це хімічно однорідні сполуки , що проявляють трансформуючу активність і властивість викликати канцерогенні , тератогенні(порушення процесів ембріонального розвитку) і мутагенні зміни в організмах. В залежності від умов дії вони можуть призводити до інгібування росту , прискорення старіння ,  порушення індивідуального розвитку організму і зміни генофондів організмів. До речовин . маючих канцерогенні властивості , відносяться хлоровані аліфатичні вуглеводні (ПАУ) . Максимальна кількість  ПАУ у сучасних данних опадах Світокого окену ( більше 100 мкг/км масси сухої речовини) виявлено у тектонічно активних зонах , що підлягають глибокій термічній дії. Основні антропогенні джерела ПАУ у навколишньому середовищі  - піроліз органічних речовин при спалюванні  різноманітних матеріалів , дерева та палива.

Важкі метали

Важкі метали(ртуть , свинець , кадмій ,цинк , мідь , миш`як) відносяться до числа розпосюджених і досить  токсичних забруднюючих речовин. Вони широко використовуються у різноманітному промисловому виробництві , тому , не дивлячись на очисні заходи , вміст важких металів у промислових стічних водах досить високий. Великі масси цих з`єднань поступають до океану через атмосферу. Для морських біоценозів найбільш небезпечні ртуть , кадмій і свинець. Ртуть переноситься в океан разом із материковим стоком і через атмосферу. При вивірюванні осадових і вулканічних порід щороку виділяється 3,5 тис тонн ртуті. До складу атмосферного пилу входить десь 121 тис тонн ртуті , при чому значна частина – антропогенного походження. Близько половини річного виробництва ртуті попадає в океан різноманітними шляхами. У районах , забруднених промисловими відходами , концентрація ртуті  у розчині сильно підвищується. При цьому деякі бактерії переводять хлориди у високотоксичну метил-ртуть. Зараження морепродуктів неодноразово призводили до отруєння прибережного населення. До 1977 року нараховувалось 2800 жертв хворобо Міномата , причиною якої стали викиди підприємств по виготовленню хлорвінілу і ацетальгіду , на яких у якості каталізатора використовувалась хлориста ртуть. Недостатньо очищені стічні води  підприємств  поступали до очищенних стічних вод підприємств а потім – до затоки Мінамата.

Свинець – типовий розсіяний елемент , що міститься у всіх компонентах навколишнього середовища  : у гірських породах ,  грунтах . водах , живих організмах.  Зрештою , свинець активно розсіюється у навколишне середовище  у процесі господарської діяльності людини .Це викидди із промисловими і побутовими стоками , із димом і пилом промислових підприємств , із вихлопними газами двигунів внутрішнього згорання. Міграційний потоксвинцю із континенту до океану іде не тільки річними стоками , а і через атмосферу. Із континентальним пилом  океан отримує (20-30)*10³ тонн свинцю на рік.

Викиди в море відходів з ціллю поховання

Багато країн , що мають вихід до моря , практикують морське похолвання різноманітних матеріалів і речовин , зокрема  грунту що залишився після днопоглиблювальних робіт , бурового шлаку , промислових відходів , радіоактивних відходів. Обєм поховань склав десь 10 % від всієї масси забруднюючих речовин , що поступили до світового океану. Основою для дампінгу  у морі слугує можливість морського середовища до переробки великої кількості органічних та неоргакічних речовин без значного пошкодження води. Але ця здібність ця не безкінечна. Тому дампінг розглядається , як вимушений захід , тимчасова данина суспільства недосконалості технології. У шлаках  промислових підприємств існують різноманітні органічні речовини  і з`єднання важких металів. Побутове сміття у середньому містить(на массу сухої речовини) 32-40% органічних речовин , 0,56% азоту , 0,44% фосфору , 0,155 % цинку , 0,085% свинцю , 0,001% ртуті , 0,001% кадмію. Під час проходу матаріалу через воду , частина забрудннюючих речовин перетворбється у розчин  і переходять у донні відкладення. Одночасно підвищується мутність води . Наявність органічних речовин призводить до швидкої втрати кисню у воді і не рідко до його повного зникнення, накопиченню металів , появі сірководню. Присутність великоі кількості органічних речовин стврює у грунтах стйке відновлювалбне середовище , в якому утворюється особливий тип мулових вод , що містять сірководень , аміак , іони металів. Дії скинутих матеріалів у різній степені підлягають організми бентосу та ін. У випадку утворення поверхневих плівок , що містять нафтові вуглеводи І СПАВ , порушується газообмін на кордоні повіря-вода. Забруднюючі речовини , що поступають у розчин , можуть аккамулюватися у тканинах і органах гідробіантів і завдавати їм шкоду. Скидання матеріалів дампінгу на дно і довгочаснаа мутність води призводить до смерті від задухи малорухливих жителів бентосу. У риб , моллюсків і ракоподібних , що вижили скорочується швидкість росту  за рахунок погіршення умов дихання і харчування. Нерідно змінюється і видовий склад данної спільноти. При організаціїї системного контролю за викидами відходів до моря вирішальне значення має визначення оайонів дампінгу , визначення динаміки забруднення морської води і донних відкладів. Для виявлення можливих об`ємів викидів у море необхідно проводити розрахунки всіх забруднюючих речовин у складі матеріального викиду.

Теплове забруднення

Теплове забруднення поверхні водойм і прибережних морських акваторій виникає внаслідок викиду нагрітих стічних вод електростанціями і деякими промисловими підприемствами. Викиди нагрітих вод у багатьох випадках зумовляє підвищення температури води на 6-8 ррадусів Цельсію. Площе плям нагрітих вод у прибережних районах може досягати  30 кв. км. . Більш стійка тампературна сетифікація перешкоджає водообміну між поверхневим і донним шарами. Розчинність кисню зменшується , а його споживання зростає , оскільки із ростом температури посилюється активність ааеробних бактерій , що розвладають органічні речовини.

Висновки ;

На основі узагальнення матеріалу можна зробити висновки , що еффекти антропогеннї дії на водне середовище проявляються на індивідуальному і популяційно-біоценотичному рінях , і тривала дія забруднюючих речовин призводить до спрощення екосистеми.

Використана література ;

1)Р . Керрінгтон – „Біологія моря”; Ленінград 1986 р.

2)Дитяча енциклопедія

3) В.В.Плотніков „На перехрестях екології” Москва „Мисль” 1989 р.